CODES D'EREUR

millennium

	Err.1
	le convertisseur de poids A/D est hors plage: vérifier les connexions des capteurs de chargement. 

	Err.2
	l'opération à peine terminée ne peut pas être répétée.

	Err.3
	le signal du poids est inférieur ou égal à celui de la RAZ à vide: le poids échantillon n'a pas été chargé ou la RAZ à vide a été effectué avec  une chargement plus lourd que le poids échantillon.

	Err.7
	le conteneur de destination n'est pas en position de pesage.

	Err.9
	un poids négatifs ne peut être memorisé.

	Err.10
	le délai maximum concédé par le calcul du pesage s'est écoulé.

	TOTAL       35.500T

STOP
	le conteneur de destination doit être arêter en face du capteur de proximité.

	TOTAL       35.500T

RÉPÉTER
	l'opération de pesage doit être répétée car une erreur a  été commise.

	TOTAL       35.500T

LEVEZ
	le conteneur de destination doit être  relevé et en aucun cas arrêté.

	RESET

TOTAUX
	l'appareil est en train d'effectuer la RAZ du total ou des totaux.

	PESEE VIDE APRES APPUYER SUR >0<
	la RAZ à vide est obligatoire.si le résultat n'est pas 0.000, appuyer sur >0<.

	MODIF         GAIN

GAIN P.    XX.XXX
	ce message visualise le gain P. de l'appareil.

	CODE D'ACCES

POUR CONTINUER
	entrer le bon code d'acces.

	ACCESS 

NON PERMIS
	l'acces n'est pas autorisé.

	1ER CAPTEUR

OVERRANGE
	l'appareil ne peut lire les signaux du capteur 1: le convertisseur A/D est hors plage.

	2E CAPTEUR

OVERRANGE
	l'appareil ne peut lire les signaux du capteur 2: le convertisseur A/D est hors plage.

	RESET

COMPTE-RENDU
	l'appareil est en train d'effectuer la RAZ des données de chargement.

	ERREUR DE TRANS.

APPUYER CLEAR
	la transmission des données a échoué. appuyer sur la touche CLEAR et recommencer depuis le début.

	VIDER MEMOIRE

CHARGEMENTS?
	l'appareil demande la confirmation pour effectuer la RAZ des données de chargement. pour confirmer peser sur CLEAR pendant 3 sec.

	TOTAL    35.500T

NO. PESEES 5
	l'appareil visualise le nombre de pesage nécessaire pour atteindre le total effectué.

	ADD+ OU CLEAR

PARTIEL   8.200T
	le conteneur de destination a été déplacé de sa place initiale sans avoir memorisé le pesage partiel.: appuyer sur la touche ADD+ pour totaliser le pesage ou appuyer sur CLEAR pour ne pas le totaliser.

	TOTAL    35.500T

SOUSTRAIRE
	le chargement n'a pas été complètement effectué.


