Weigh Tronix 615

Demander au camionneur de brancher le tuyau de soufflage et attendre quelques minutes. Ne pas commencer à souffler la moulée immédiatement.

Mettre le poids à 0 en appuyant sur la touche ZÉRO.

Appuyez sur la touche cachée située entre ZÉRO et PRINT SELECT et sans relâcher jusqu'à ce qu'apparaisse 615  à l'écran et relâchez aussitôt.

Appuyez sur SETUP 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que SPAN apparaisse.

Pesez sur PRINT SELECT.

Mettre la balance à 0, si elle ne l'est pas, en appuyant sur ZÉRO.

Demandez au camionneur de souffler la moulée (ou mettre les poids).

Lorsque la moulée a été complètement soufflée, vérifiez le poids sur la balance.

Utiliser la flèche du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer le poids jusqu'au niveau désiré (la pesée du camion)

Appuyez sur PRINT SELECT

Appuyez sur ZÉRO.  La calibration est complétée et la balance indique le poids de la moulée.

Les flèches sont des touches qui se trouvent verticalement au dessus de "SETUP".