WI-127

entrer le code de securité(par defaut = 127).

peser et tenir ESCAPE pendant 2 sec.

OU

about s'affiche

peser la switch scellée à l'intérieur du wi-127

peser sur

setup s'affiche

peser sur ENTER

peser sur ENTER

peser sur ENTER

110 ou 127 s'affiche

adjust s'affiche

PointS s'affiche. vous êtes maintenant dans la calibration.

peser ENTER

enlever les poids et peser ENTER

CAL s'affiche

busy, suivit de d 0 s'affichent.

peser ENTER

peser sur MENU

A  0 s'affiche

A  5000 s'affiche.

si vous n'utilisez pas 5000 pour calibrer entrer la valeur de poid utilisé et peser ENTER

CAL s'affiche

mettre les poids sur la balance et peser ENTER

busy s'affiche suivit de d XXXX

peser ENTER

A XXXX s'affiche

FIN