WESTERN

DF3000

Pour entrer dans la calibration,  pousser le bouton-poussoir à l'intérieur de l'indicateur.

le LED du CAL s'allume.

peser sur MODE pour passer d'un paramètre à l'autre.

Aller à P12(set dead load).

Peser sur (VALUE UP) (MODE)

un "d" clignotant apparait

P13 (span value). indiquer la valeur du poids utilisé pour calibrer la balance.

P17(set span). faire un zéro. placer les poids sur la balance. peser sur (VALUR UP)(MODE).

Enlever les poids et vérifier le zero. réappliquer les poids et répéter le set span si nécessaire.

P99(exit calibration). et peser ensuite (VALUE UP)(MODE).

FIN