WESTERN DF 2000

POUR CALIBRER LE CANAL 1 : ENTRER 19 SELECT

2 : ENTRER 29 SELECT

3 : ENTRER 39 SELECT

PESER SUR LE BOUTON PAR LE PETIT TROU   À L’ARRIÈRE DE L’AFFICHAGE

AFFICHAGE FLASH PRESS

AFFICHAGE FLASH [ À GAUCHE

ENTRER 12  SELECT PUIS 1 TARE

AJUSTEMENT DU DEADLOAD

AFFICHAGE FLASH d PENDANT QU’IL EFFECTUE L’OPÉRATION PUIS REVIENT À [  QUI CLIGNOTE

PESER SUR LA TOUCHE « ZÉRO » POUR METTRE L’APPAREIL À ZÉRO

METTRE UN POID SUR LA BALANCE

PESER SUR 13 SELECT

AFFICHAGE FLASH 1 PUIS REVIENT AU POID

ENTRER LA VRAIE VALEUR DU POID À L’AIDE DU CLAVIER NUMÉRIQUE PUIS PESER SUR « TARE »

POUR SORTIR DE CALIBRATION FAIRE 99 SELECT

AFFICHAGE FLASH LE POID AVANT PUIS AFFICHE LE POID CORRIGÉ

SI NE FONCTIONNE PAS, PRENDRE LES PARAMÈTRES 1 À 99 EN NOTE ET FAIRE UN RESET DU SPAN (15 SELECT ET 1 TARE) (VOIR MANUEL).