ALLEGANY

mega-8

Ouvrir l'appareil et mettre la switch CAL à ON

pour entrer dans le setup: entrer 8006385111 et peser NET

Peser sur ZÉRO

Placer les poids étalons sur la balance, entrer la valeur à l'aide du clavier et peser NET

Attendre 5 sec et mettre la switch de calibration à OFF

Tester la balance pour s'assurer une bonne calibration

refermer l'appareil.

FIN