TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : Logtech DATE : 31 / 07 / 03

MODÈLE: Log 50 E

SUJET :

Procédure de calibration.

#### PROBLÈME

#### Calibration :

#### Dans les menus, "Lb/Kg" sert à entrer ↓; "zéro" sert à sortir ↑; "gross/net" sert à accepter,

#### "tare" sert à décrémenter et "print" sert à incrémenter. Pour changer les paramètres de

#### communication (A0 à A9) débrancher l'appareil. Tenir "Lb/Kg" enfoncé et redémarrer. Pour les

#### paramètres "F" de calibration, il faudra court-circuiter JP2.

#### SOLUTION

#### La méthode est identique au TI 1520.

#### "F16" sert à faire le zéro et "F17" sert au span. Débrancher et rebrancher pour sauvegarder

#### les configurations.